CHAMBRE D'HOTEL Eco-innovante

Activité 12 : 4h00

Câbler une chambre en fibre optique

Prénom, NOM : ________________________________________________________

Classe : _____________________________________

Observations du professeur :

De quoi s'agit-il ?

L'Hôtel du Cotentin a fait appel à la société DOMOTIQUE 3000 pour la rénovation "technologique" des chambres. Entre autres activités à réaliser, Il y a la mise en service d'une liaison fibre optique par chambre pour pouvoir offrir une solution très haut débit.

Il va falloir raccorder une des chambres à présent.

Déroulement de l'activité :

En tant que Technicien, vous allez être appelé à :

- Réaliser les différentes tâches de câblages prévus, dans les règles de l'art.

Cette activité s'inscrit dans un  ensemble de 3 TP :

- TP 11 : Préparation. TP fait précédemment

- TP 12 (Celui-ci): Câblage,

- TP 13 : Certification.

Partie A : Câblage

Etape 1 : Compétences  C2.2, C3.2, C4.2

Documents supports :

- DTR activités 11 12 13,

- Le TP 11 et plus spécifiquement son annexe 2.

Passage du câble de colonne montante

Se référer à l'annexe 2 du TP 11

- Elément concerné : Le câble représenté en rouge sur l'image ci-contre.

Sa longueur a été estimée et validée par le Professeur au TP 11.

A présent, couper et poser le câble.

- Elément concerné : Le tube représenté par le trait jaune.

Utiliser l'outil d'ouverture en plein câble pour pouvoir extraire un tube du câble

Se référer à l'annexe 2 du TP 11 pour la couleur de tube à extraire.

- Lover le tube extrait en zone d'attente dans le boîtier d'étage

Ouverture en plein câble (les tubes sont visibles)

Tube dirigé vers la zone d'attente

Câble de colonne montante traversant le BE et fixé à l'aide de colring

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

A ce stade nous avons une arrivée de fibres dans le boîtier d'étage en provenance du sous-sol. Il va nous falloir préparer ce même câble à l'autre extrémité pour pouvoir, ensuite, établir une communication

- Vous intervenez à présent sur le point de mutualisation intérieur (PMI), au sous-sol.

Appliquez la procédure suivante pour préparer le câble :

- Dégainer le câble sur 1.5m environ :

  - Suffisamment long pour pouvoir travailler confortablement,

  - La gaine doit entrer dans le boîtier. Faites une marque de repérage pour savoir où dégainer précisément

- Fixer le câble optique au boîtier PMI.

  - Faire passer le câble par l'ouverture

  - En fonction du modèle de boîtier, une tresse sera peut-être nécessaire. Ensuite, utiliser un colring

- Passer les tubes utiles dans les Bluelites disponibles . Les tubes arriveront alors dans les cassettes.

- Lover les tubes en attente dans les cassettes.

Passage du câble "Chambre"

Il faut à présent passer un câble optique entre la chambre et son boîtier d'étage dédié

| PTO posée | Pigtails de connexions |
| --- | --- |
|  | Départ du câble de la PTO vers le BE |

- Passer le câble 2FO entre la PTO et le BE.

Préparer le câble aux extrémités :

- Côté PTO : Dégainer sur 1m environ, suffisamment pour travailler confortablement. Solidariser le câble au boîtier PTO à l'aide de colring. Enfin, lover la fibre en attente

- Côté BE : Dégainer sur 1.5m / 2m. Solidariser le câble au boîtier. Lover la fibre en zone d'attente.

Refermer le boîtier.

Epissurages au PMI :

Se référer aux pages 4 à 11 du DTR

- Installer les deux pigtails SC–APC qui serviront à raccorder la chambre qui vous a été attribuée.

- Procéder aux épissurages dans le PMI : Détuber, dégraisser / nettoyer, insérer le smoove, cliver, souder, chauffer, lover.

- Ranger toutes les fibres non utilisées en cassette.

Photo 1

Photo2

Photo 3

- Photo 2 : Entourez les raccords qui seront utilisés pour la chambre attribuée.

- Photo 3 : Renseigner le document. ATTENTION, à faire sur CE DOCUMENT et non sur le boîtier.

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

Epissurages au BE :

- Se référer à l'annexe 2 du TP 11 pour se rappeler les fibres à souder.

- Procéder aux épissurages des fibres :

- Sortir et isoler les tubes puis les fibres qui vont servir,

- Détuber, dégraisser / nettoyer, insérer le smoove, cliver, souder, chauffer, lover,

- Ranger ensuite les fibres non utilisées,

- Fermer le boîtier.

Epissurages à la PTO :

- Installer deux raccords SC-APC ainsi que deux pigtails SC-APC,

Passer les tubes délicatement dans les rails dédiés.

- Procéder aux épissurages des fibres

Test primaire :

- Utiliser le stylo optique pour faire un simple test visuel de la liaison PTO - PMI

Notez le matériel nécessaire, en plus du stylo, pour faire ce test

Détailler la procédure et interpréter les résultats

Epissurages au PMI pour la sortie du bâtiment :

- Réaliser la connexion optique entre PMI et tiroir optique.

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

Partie B : Brassage optique

Cette étape de notre étude va consister à raccorder directement la chambre que vous avez fibrée au réseau de l'établissement via le BE, le PMI et le tiroir optique.

Etape 2 : Brassage optique : Compétence C 4-2

- Sur l'image ci-après, dessiner la ou les jarretières à installer pour réaliser le brassage optique entre la chambre que vous avez raccordé et le F.A.I. représenté par le réseau du lycée.

Vous préciserez le type de jarretière à installer ainsi que la quantité

|  | N° de chambre raccordée : _ _ |
| --- | --- |
| F.A.I. |  |

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |