PAGE DE GARDE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL : MELEC

Seconde

1- SITUATION DE TRAVAIL.

1-1 Problématique.

Vous devez réaliser l’éclairement d’une rue de votre ville en utilisant des éclairages à Leds ou à iodure de sodium. De même il vous est demandé de réaliser la vidéosurveillance de celle-ci à l’aide de caméras.

1-2 Travail demandé :

Afin de réaliser le branchement des caméras. Vous devez passer les différents câbles et réaliser les connecteurs RJ45.

1-3 Remarque au formateur ou professeur :

Le système comprend 3 caméra de ce fait cette activité peut être réalisée par 3 groupes différents.

Chaque groupe réalise le câblage (RJ 45) d’une caméra.

1-4 Secteur d’activité :

Quartiers.

Les éco-quartiers connecté :

Eclairage public.

1-5 Référentiel Bac Pro Melec :

  - Activité :

A2: Réalisation

  - Tache :

T 2.1 : organiser le poste de travail.

T2.3 : Câbler, raccorder les matériels électriques.

T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celle des autres.

T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable

  - Compétences :

C2: Organiser l’opération dans son contexte

C4: Réaliser une installation de manière éco-responsable

C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation

C11 : Compléter les documents liés aux opérations.

C12 : Communiquer entre professionnels sur l’opération.

1-6 Fiche contrat :

1-7 Notation :

2- PASSER LES CÂBLES DU RESEAU INFORMATIQUE:

Attention : La zone de travail peut être différente selon les établissements et l’espace mis à disposition pour l’installation. Par contre vous disposez des mêmes trottoirs.

2-1 Préliminaire :

- Compléter les renseignements ci-dessous :

Charger de la réalisation : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Temps prévu : _ _ _ _ _ 	Temps passé : _ _ _ _ _

Date et heure de début :	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date et heure de fin : 		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2-2 Réalisation :

- Vérification du chantier.

A l’aide du matériel mis à votre disposition, du dossier technique, réaliser Le câblage des caméras.

- Donner la référence du câble permettant de réaliser le câblage RJ45 :

Référence : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Vérifier la liste de matériel en complétant le tableau ci-dessous :

| Désignation | Quantité | Présente dans votre matériel |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| Câble RJ45 | _ _ _ _ m |  |  |
| Connecteurs RJ 45 | 6 |  |  |
| Fiche RJ45 | 6 |  |  |

- La liste de matériel est:

Conforme 			Non conforme

Si la liste est non conforme prévenir le responsable du chantier afin de corriger le ou les erreurs.

- Cocher l’outillage, le matériel, la tenue que vous avez besoin :

- Réaliser votre chantier.

- Passer les câbles dans les gaines ICTA vertes.

Demander à votre correcteur le travail que vous devez réaliser et cocher celui-ci dans le tableau ci-dessous

| Pont départ | Point d’arrivée | Travail à réaliser |
| --- | --- | --- |
| Caméra 1 | Baie de brassage |  |
| Caméra 2 |  |  |
| Caméra 3 |  |  |

3

1

2

- Réaliser les 2 fiches RJ 45 par câble en utilisant la norme EIA 568 B.

Aide au câblage :

- Nettoyer votre poste de travail.

Contrôle du formateur :	Conforme 			Non conforme

- Contrôler votre travail

- Avez-vous ?

Passé tous les câbles	. Repéré les câbles.			 Fermé les trottoirs.

Nettoyé le chantier.	 Fermé la baie de brassage		 Fixé les câbles

Vérifié votre travail.	 Rangé votre chantier.

3 VERIFIER VOS CONNECTIONS.

- Tester le raccordement des 2 fiches RJ 45.

A l’aide d’un testeur des prises RJ45.	Placer le bouchon test dans la fiche RJ45 située au niveau de la caméra et l’appareil test dans la fiche coté de la baie de brassage que vous venez de réaliser, procéder aux mesures.

Exemple :

Exploitation des tests (cocher la case) :

| TEST Conducteurs | Correct | Non correct |
| --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |
| 2-2 |  |  |
| 3-3 |  |  |
| 4-4 |  |  |
| 5-5 |  |  |
| 6-6 |  |  |
| 7-7 |  |  |
| 8-8 |  |  |

Câblage correct

OUI		 NON

4-1 Organisation.

- Indiquer la personne qui est chargée de la sécurité?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Indiquer la personne à prévenir en cas d’accident?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4-2 Sécurité :

- Indiquer le titre d’habilitation que vous devez disposer ?

B0		 B1V		 BR		 BC

- Indiquer si vous avez besoin d’une formation sur la R408 travail en hauteur :

OUI		 NON

5 EVALUATION DES COMPETENCES.

| Question | Acquis | Non Acquis | Compétence |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1.1 |  |  | C11 |
| 2-2.2 |  |  | C2 |
| 2-2.3 |  |  | C2 |
| 2-2.4 |  |  | C2 |
| 2-2.5 |  |  | C2 |
| 2-2.6 |  |  | C4 |
| 2-3.7 |  |  | C4 |
| 2-3.8 |  |  | C4 |
| 2-3.9 |  |  | C4 |
| 3-10 |  |  | C5 |
| 4-1.11 |  |  | C11 |
| 4-1.12 |  |  | C11 |
| 4-2.13 |  |  | C11 |
| 4-2.14 |  |  | C11 |