DOSSIER TECHNIQUE

Configuration départ usine

DOSSIER MACHINE

1	Configuration DU PC NUC DE L’aFFICHAGE DYNAMIQUE  (Mot de passe windows : ERM84)	1

1.1	Configuration du BIOS (Redémarrage automatique en cas de perte de courant)	1

1.2	Licence Gekkota RT v3	1

1.3	Configuration réseau	1

1.4	Environnement Windows	1

1.5	Installation du pilote graphique	2

1.6	Rotation écran format portrait	3

1.7	Installation Gekkota RT	3

1.8	Installation de la licence Gekkota RT	4

# Configuration DU PC NUC DE L’aFFICHAGE DYNAMIQUE 
(Mot de passe windows : ERM84)

## Configuration du BIOS (Redémarrage automatique en cas de perte de courant)

- Au démarrage du PC NUC appuyer sur la touche « F2 » du clavier

  - « Advanced »

    - « Power »

      - « After power failure »

        - Choisir « Power ON »

        - « F10 » (Sauvegarde et Exit)

          - « Yes »

## Licence Gekkota RT v3

- Faire la demande de licence à INNES. A faire la première fois par ERM.

  - Voir procédure PRTE1000005_ - Demande Licence GEKKOTA PLAYZILLA

## Configuration réseau

- Carte réseau (Remote NDIS Base Internet Sharing Device)

  - IP :			192.168.0.50

  - Masque ss-réseau :	255.255.255.0

  - Passerelle :		192.168.0.1

  - DNS1 : 		192.168.0.1

## Environnement Windows

- Supprimer le mot de passe par défaut du compte d’utilisateur

  - Clic droit sur « Ordinateur » / « Ce PC »

    - Gérer

      - « Utilisateurs et groupe locaux »

        - Utilisateurs

            - Clic droit sur « User »

              - Modifier le mot de passe

                - Laisser le champ vide  OK

  - Configurer l’audio

    - Clic gauche sur l’icône du son  menu déroulant

      - Choisir « VX3276-HD (Son Intel pour écran) »

    - Clic droit sur l’icône du son

      - Choisir « Son »

        - Modèle de sons

          - Choisir « Aucun son »

## Installation du pilote graphique

- Copier le répertoire suivant depuis le dossier technique de la machine : PGTE10\PGTE1000002A PILOTE GRAPHIQUE PC-NUC sur le bureau

  - Exécuter le fichier install.bat

    - Installation du pilote graphique

      - Redémarrage automatique du pc

## Rotation écran format portrait

## Installation Gekkota RT

- Connecter la clé USB Innes sur le PC NUC

  - Exécuter le fichier gekkota_rt-nt_ia32-setup-x.xx.xx.exe

    - Se laisser guider pas l’installation (suivant…suivant…)

  - Retirer la clé USB pour terminer l’installation

    - Le PC NUC redémarre

Note : Le PC redémarre en lançant Gekkota RT et coupe explorer.exe.

Si besoin pour le retrouver (Ctrl+Alt+Suppr  Gestionnaire des taches  Fichier  Exécuter  explorer.exe  OK)

## Installation de la licence Gekkota RT

- Connecter un ordinateur au réseau wifi du point d’accès TP-Link 4G

- Ouvrir un navigateur internet

- Saisir l’adresse IP du PC NUC (http://192.168.0.50)

- Identification

  - admin / admin

- Cliquer sur le lien en bas de page

- Activer le plugin Flash si besoin

- Choisir dans le bandeau de gauche « Licence »

- Saisir le N° de licence : cette opération est réalisée la première fois par ERM

- Redémarrer l’appareil pour finaliser la procédure

Nota : en cas de perte des numéros de licence, se reporter à la fiche de contrôle de la machine qui contient ces informations.