TP3

INSTALLATION DES LOGICIELS

Vidéo protection embarquée

VPE 500

- Vérifier la configuration du PC pour pouvoir installer le logiciel d’exploitation éolane.

|  | Conforme |  |
| --- | --- | --- |
|  | OUI | NON |
| Processeur dual-core 2,5Ghz ou supérieur |  |  |
| Carte graphique avec 1Go minimum |  |  |
| Carte son compatible SoundBlaster |  |  |
| Windows 7 32bits – 2Go |  |  |
| Windows 7 64bits – 4Go |  |  |
| Windows XP |  |  |
| Port USB 2.0 |  |  |

- Installer et configurer le logiciel sous Windows

Le logiciel d’exploitation gère dans une base de données la liste des utilisateurs avec définition des identifiant/mots de passe ainsi que les droits d’accès au système. Un profil prédéfini disposant d’un ensemble de droits est associé à chaque utilisateur. L’ensemble des opérations réalisées par les utilisateurs (administration, télé-exploitation, télémaintenance) sont tracées dans des journaux avec en particulier le nom de l’utilisateur ayant effectué une action et la date à laquelle l’action a été faite.

Intégrité de la Station de Lecture

La Station de Lecture doit être dédiée uniquement à la lecture de manière à être disponible en permanence. Il ne s'agit pas d'un PC à usage bureautique.

L’installation de tout autre logiciel est donc très fortement déconseillée et sujette à l’approbation et au contrôle de la société éolane.

- Démarrer l'ordinateur.

- Ouvrir une session sous un utilisateur faisant partie du groupe Administrateurs.

Installation d’IIS (Internet Information Services)

Il faut toujours installer IIS avant le logiciel SCENE 4.

Installation IIS sous Windows XP

Dans le panneau de configuration, sélectionner « Ajout/Suppression de programmes ».

Sélectionner « Ajouter ou supprimer des composants Windows ».

Sélectionner « Services Internet (IIS) » puis cliquer sur « suivant ».

Cliquer sur « Terminer » pour clore l’installation.

IIS est installé.

Installation IIS sous Windows 7

Faire Démarrer/Panneau de configuration :

Puis « Programmes et fonctionnalités »

à gauche « Activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows ».

Cocher Services Internet (IIS)

Déployer le répertoire IIS Sélectionner la fonctionnalité : ASP.NET et les autres fonctions ci-dessous :

Faire OK et Windows installe IIS.

IIS est installé.

Installation du logiciel SCENE 4 et de MySQL

Double cliquer sur Setup. Ce logiciel va installer l’application SCENE 4 ainsi que le serveur MySQL.

Le PC utilisé ne doit pas avoir une autre application MySQL.

Voici les différentes fenêtres d’installation :

Taper sur « Suivant ».

Choisir le répertoire d’installation et taper sur « Suivant ».

Choisir des composants à installer (par défaut, laisser toutes les cases cochées) et taper sur «Suivant».

Taper sur « Suivant ».

Si la fenêtre suivante s’affiche, faire l’installation d’IIS comme indiqué plus haut,

Dans le cas d’une création à effectuer, l’utilisateur doit spécifier un login et un mot de passe pour créer un premier administrateur des clients SCENE 4. Le bouton « Suivant » du panneau ne s’active que si un login et un mot de passe ont été spécifiés et que la confirmation du mot de passe est correcte. Dans le cas où la base de données ne doit pas être créée, les champs de login et mots de passe se grisent, et le bouton « Suivant » devient actif.

Note : Sur Windows XP, le champ « Site Web cible » n’apparaît pas.

Taper sur « Suivant ».

Taper sur « Suivant ».

Note : Sur Windows XP, le choix de « Créer une icône dans la barre de Lancement rapide » apparaît en plus.

Taper sur « Suivant ».

Vérifier que les options choisies sont celles qui vous conviennent et taper sur « Installer ».

La fenêtre suivante s’affiche :

L’installation se poursuit par l’installation de MySQL, le moteur de base de données.

Installation de MySQL

Installation de MySQLConnector :

Taper sur « Next »

Taper sur « Typical » puis « Next ».

Taper sur « Install », on a la fenêtre suivante :

Taper sur « Finish ».

Création des instances MySQL

Taper sur une touche

Taper sur une touche

Taper sur « Terminer ».

L’installation est finie.

Enregistrement du logiciel d’exploitation

Au premier lancement du logiciel, une fenêtre apparaît indiquant une suite de caractères (98016281H dans l’exemple).

Ce code doit être envoyé à codevideo.les-ulis@eolane.com dans le corps du mail. En retour, une clé de licence vous sera renvoyée. Vous n’aurez qu’à la saisir dans la case adéquate. Taper ensuite sur OK et le logiciel sera opérationnel.

Si au premier lancement du logiciel d’exploitation, la fenêtre ci-dessous apparaît, réaliser la procédure suivante.

Clic droit sur « poste de travail » du bureau, puis choisir « Gérer ». Dérouler « Services Internet (IIS) » puis « Sites Web » puis « Site Web par défaut ». Clic droit sur « SvcWCFBddScene4 » puis « propriétés ».

Sélectionner l’onglet « ASP.NET »

Vérifier la version d’ASP.NET

La version d’ASP.NET doit être la « 4.0.30319 »

Recommencer la procédure ci-dessus pour « SvcWCFScene4 ».

Relancer le logiciel d’exploitation.

Si au deuxième lancement du logiciel d’exploitation, la même fenêtre que ci-dessous apparait de nouveau, réaliser la procédure ci-dessous

Ouvrir une invite de commandes par la commande « démarrer » puis « Tous les programmes » puis « Accessoires » puis « Invite de commandes ».

Remarque : sous Windows 7, faire clic droit, « Exécuter en tant qu’administrateur »

Se déplacer dans le répertoire d’installation de Windows (par défaut C:\WINDOWS) par la commande « cd c:\windows » et taper la commande suivante : « Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe –i »

Relancer le logiciel d’exploitation.

Configuration Ethernet

Pour communiquer avec l’enregistreur, il faut configurer le port Ethernet du PC.

Accéder aux paramètres TCP/IP (Démarrer/Panneau de configuration/Centre Réseau et Partage/Connexion au réseau local/Propriétés/) et être connecté à un réseau

Puis « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » et Propriétés :

Note : sous Windows XP : (Démarrer/paramètres/connexions réseau/connexion au réseau local)

- Sélectionner protocole internet (TCP/IP), cliquer sur propriétés et entrer les valeurs suivantes :

L’adresse IP du port en face avant est 192.168.1.1.

Note : Si le PC n’est pas équipé du SP2 de WINDOWS XP, désactiver le Pare-feu de Windows dans les paramètres avancés de la configuration réseau. (Avec le SP2, WINDOWS demande à l’utilisateur de désactiver le Pare-feu au lancement du logiciel de lecture).

- Raccorder Le PC au système éolane à l’aide d’un cordon Ethernet.

- Vérifier que toutes les caméras  sont prises en charges par le logiciel.

- Visualiser chaque caméra  en mode direct et compléter le tableau ci dessous.

|  | Flux vidéo | Flux audio |
| --- | --- | --- |
| Caméra 1 | x | x |
| Caméra 2 | x |  |
| Caméra 3 | x |  |
| Caméra 4 | x |  |
| Caméra 5 | x | x |
| Caméra 6 | x |  |
| Caméra 7 | x |  |
| Caméra 8 | x |  |

- Exporter une séquence vidéo de 2 minutes de la caméra 5 et compléter le tableau suivant.

|  |  | Lecture du fichier avec le logiciel :______________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taille du fichier sur le disque dur | La vidéo est de bonne qualité | Le son est de bonne qualité | Comparaison des deux formats |
| Format sc4 |  |  |  |  |
| Format mp4 |  |  |  |  |

GRILLE D’EVALUATION FORMATIVE

| INTERVENTION EN ATELIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUS COMPETENCES EVALUEES | Question |  | TACHES A REALISER | INDICATEURS D’EVALUATION | NIVEAUX |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - - | - | + | ++ |
| C3-1 Planifier l’intervention | 1 |  | Renseigner la liste et la référence des matériels et logiciels nécessaires à l’équipement | L’élève sait justifier et retrouver les informations nécessaires à l’installation du logiciel. |  |  |  |  |
| C3-3 Réaliser l’intégration logicielle d’un équipement | 2 |  | Installer et configurer les logiciels en respectant la procédure en vigueur. | Le logiciel est correctement installé. Windows est bien configuré |  |  |  |  |
| C3-4 Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des équipements | 4 – 5 – 6 |  | Etablir le compte-rendu des tests | Interprétation des tests effectués |  |  |  |  |
|  |  | Total des niveaux |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BILAN DE L’EVALUATION FORMATIVE |  |  |  |  |  |  |