TP4

MAINTENANCE

Vidéo protection embarquée

VPE 500

- Indiquer les paramètres réseau du PC.

- Connecter le PC à l’enregistreur.

- Rappeler le type de cordon Ethernet à utiliser pour ce raccordement.

____________________________________________________________________

- Lancer le navigateur Firefox.

- Préciser l’adresse a indiqué dans la barre d’URL

- Configurer l’enregistreur en précisant le nom du véhicule, le nombre de caméra connecté, le nombre de micro.

- Configurer la date et l’heure de l’enregistreur.

Cliquer

Sélectionner « Administrateur », entrer le mot de passe correspondant (« Admin » par défaut) et cliquer sur « Se connecter ».

Dans cette fenêtre, la mise à jour de l’heure de l’enregistreur est possible en appuyant directement sur le bouton :

- Indiquer les caractéristiques de l’enregistreur.

- Réaliser une maintenance préventive sur le matériel audio et vidéo.

Sélectionner la caméra ou le microphone à vérifier

Remarque : VLC doit être installé sur le PC pour permettre la visualisation et l’écoute du micro. L’installation standard convient parfaitement. Il faut également désactiver le pare-feu de Windows ou autoriser les ports utiles à la visualisation des images.

- Compléter le tableau suivant.

|  | Flux vidéo | Flux audio |
| --- | --- | --- |
| Caméra 1 |  |  |
| Caméra 2 |  |  |
| Caméra 3 |  |  |
| Caméra 4 |  |  |
| Caméra 5 |  |  |
| Caméra 6 |  |  |
| Caméra 7 |  |  |
| Caméra 8 |  |  |

GRILLE D’EVALUATION FORMATIVE

| INTERVENTION EN ATELIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUS COMPETENCES EVALUEES | Question |  | TACHES A REALISER | INDICATEURS D’EVALUATION | NIVEAUX |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - - | - | + | ++ |
| C5-2 Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en intéraction | 1 – 5 |  | Mettre en œuvre les opérations de tests sur les matériels | L’élève précise les paramètres réseau |  |  |  |  |
| C5-4 Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels | 6 |  | Mettre en service l’équipement | La configuration de l’enregistreur est conforme aux matériels |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Mettre en place les procédures de tests spécifiques | La configuration permet la connexion au système |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Mettre en service l’équipement | La vérification des différentes caméras et du micro est exécutée |  |  |  |  |
| C5-3 Analyser et interpréter les indicateurs de fonctionnement | 8 – 10 |  | Lister les éléments d’information permettant de caractériser le bon fonctionnement de l’installation | Interprétation des résultats logiciel et matériel est correcte |  |  |  |  |
|  |  | Total des niveaux |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BILAN DE L’EVALUATION FORMATIVE |  |  |  |  |  |  |