DOSSIER TECHNIQUE

Configuration départ usine

DOSSIER MACHINE

1	Configuration CaméraS (interface web)	1

2	Configuration ADRESSE IP SWITCH 12 FIBRES	6

3	Configuration de l’Enregistreur NVR	6

4	DECLARER LEs caméras dans l’enregistreur	9

5	Import / Export de la configuration (pour information)	10

1.1.1.	Enregistreur NVR	10

1.1.2.	Caméra IP (Tube et PTZ)	12

# Configuration CaméraS (interface web)

Les interventions sur le système VT10 - Système de vidéoprotection urbaine sont à réaliser uniquement en présence d’un professeur.

Attention il est impératif de vérifier la position du micro-switch  sur le switch POE Mod 2 qui est dans coffret de rue : en position « Default ».

Configuration du PC de programmation :

- Raccorder votre ordinateur au switch POE Mod 2 dans le coffret de rue et configurer la carte réseau

- IP : 192.168.1.50

Configuration des caméras :

Attention il est impératif de configurer les caméras une par une, pour cela : déconnecter les 3 câbles WS2 / WS3 / WS4 du switch POE Mod 2 dans le coffret de rue.

Récapitulatif des adresses IP utilisées sur le système

- 192.168.1.12 : switch baie 12 fibres avant configuration

- 192.168.1.30 : enregistreur vidéo baie avant configuration

- 192.168.1.45 : enregistreur vidéo baie après configuration

- 192.168.1.41 : caméra tube N°1 sur poteau après configuration

- 192.168.1.42 : caméra tube N°2 sur poteau après configuration

- 192.168.1.43 : caméra N°3 PTZ sur poteau après configuration

- 192.168.1.46 : switch baie 12 fibres après configuration

Configuration Camera tube N°1 : Raccorder le câble RJ45 WS3 sur le switch POE Mod 2 dans coffret de rue

Configuration IP à paramétrer pour camera tube N°1

Adresse IP Camera tube N°1 : 192.168.1.41

Masque : 255.255.255.0

- Ouvrir un navigateur internet et y saisir l’adresse IP : 192.168.1.13

- Nom d’utilisateur admin et mot de passe par défaut 123456.

- Cliquer sur « Enter »  Connexion

- Accepter la politique de confidentialité en cochant « I have read and agree the above policy »

- Sur le message « Please change your password », sélectionner OFF

- Menu « Setup »  « Network »  « Network »

- Choisir « Obtain IP Adress »  (Static)

Configurer la caméra et cliquer sur « SAVE » :

- Config date et heure Camera tube N°1 sur poteau :

- Choisir « Setup »  « System »  « Time »  « Sync with management server »

- Config affichage date et heure Camera tube N°1 sur poteau :

- Choisir « Setup »  « Image »  « OSD »

Configuration Camera tube N°2 : Raccorder le câble RJ45 WS4 sur le switch POE Mod 2 dans coffret de rue

Configuration IP à paramétrer Caméra tube N°2 :

Adresse IP Camera tube N°1 : 192.168.1.42

Masque : 255.255.255.0

Pour configurer la caméra répéter l’action 8 ci-dessus

Config date et heure Camera tube N°2 sur poteau :

Pour configurer la caméra répéter les actions 9 ci-dessus

Config affichage date et heure Camera tube N°2 sur poteau :

Pour configurer la caméra répéter les actions 10 ci-dessus

Configuration Caméra PTZ N°3 : Raccorder le câble RJ45 WS2 sur le switch POE Mod 2 dans coffret de rue

Config IP à paramétrer Caméra PTZ N°3 :

Adresse IP Camera tube N°1 : 192.168.1.43

Masque : 255.255.255.0

Pour configurer la caméra répéter l’action 8 ci-dessus

Config date et heure caméra dôme :

Pour configurer la caméra répéter les actions 9 ci-dessus

Config affichage date et heure caméra dôme :

Pour configurer la caméra répéter les actions 10 ci-dessus

# Configuration ADRESSE IP SWITCH 12 FIBRES

- Ouvrir un navigateur à l’adresse suivante : 192.168.1.12

- Se connecter :

      - Admin : ubnt

      - Mot de passe : ubnt

- Choisir : “System”  “Connectivity”  ”IPV4”  “networks configuration protocol”

    - Cocher None

    - IP address: saisir 192.168.1.46

- Puis enregistrer en cliquant sur « Submit »

# Configuration de l’Enregistreur NVR

- Raccorder un câble Ethernet entre le port 14 du switch de marque Ubiquiti « Edge switch 12 FIBER » étiqueté « SWITCH OPTIQUE » et le port 9 du switch Mod 2 se trouvant dans le coffret de rue.

Sur l’enregistreur vidéo NVR :

- Mettre l’enregistreur vidéo sous tension : bouton sur bloc multiprise

Utiliser la souris du NVR :

- Choisir la langue du système  « Français »  « OK »

Le périphérique redémarre.

Le reboot prend quelques minutes.

- Passer le tutoriel

- Clique droit « Menu »  utilisateur : admin  mot de passe : 123456  Cliquer sur « Enter »  « Connexion »

Ne pas changer le mot de passe par défaut.

- Dans l’onglet « Système »  Information réseau  TCP/IP  Décocher « Activer DHCP »

- Saisir l’adresse IPv4 : 192.168.1.45

- Masque de sous réseau : 255.255.255.0

- Passerelle : 192.168.1.46

Cliquer sur « Appliquer »

Utiliser un PC et un navigateur :

- Mettre à jour le Firmware : 
Lancer le navigateur à l’adresse : 192.168.1.45

  - Se connecter :

    - Username : admin

    - Password : 123456

  - Choisir : « maintenance »  « maintenance »  « mise à jour du Firmware »

  - Parcourir et aller chercher le fichier sous PGVT10\PGVT1000001_ _FIRMWARE NVR

  - Cliquer sur « Apply »

  - Le NVR redémarre (environ 2 mn)

- Relancer le navigateur à l’adresse : 192.168.1.45

  - Se connecter :

    - Username : admin

    - Password : 123456

  - Choisir : « Caméra »  « OSD »  « Nom de la caméra »

  - Editer le nom de chaque caméra et saisir correctement le nom de chaque caméra avec un « é » : « Caméra x »

  - Cliquer à chaque fois sur « Save »

  - Retourner dans l’onglet maintenance :

    - « Maintenance »  « Maintenance »  « Redémarrage auto »

      - Tous les jours

      - Heure : 2.00

Utiliser la souris du NVR :

- Dans l’onglet « Caméra »  vous devriez voir les 3 caméras et leurs IP dans la fenêtre en bas de liste

- Caméra tube N°1 sur poteau : 192.168.1.41

- Caméra tube N°2 sur poteau : 192.168.1.42

- Caméra N°3 PTZ sur poteau : 192.168.1.43

Si ce n'est pas le cas sélectionner l’onglet « Recherche LAN »     IP de Début : 192.168.1.1

IP de Fin : 192.168.1.255

- Dans l’onglet « Système »  « Aperçu »  « Résolution »  1920*1080 /60Hz (1080p)

« Fenêtre d’aperçu »   4 Fenêtres

« Max. Fenêtre directe d’alarme »  4 Fenêtres

- Appliquer les paramètres et confirmer la bonne résolution

- Dans l’onglet « Système »  « Information de base »  « Désactiver assistant de démarrage »

- Cliquer sur « Appliquer »

- Dans l’onglet « Système »  « Aperçu »  « Décocher D4 IPCaméra04 »

- Cliquer sur « Appliquer »

- Redémarrer en faisant clic droit  Menu  onglet « Eteindre »  Redémarrage  valider

# DECLARER LEs caméras dans l’enregistreur

Utiliser la souris du NVR :

- Caméra N°1

- Clic droit  « Menu »  onglet « Caméra »  cliquer sur l’engrenage ou Config CAM de la caméra D1.

- Choisir la caméra dans la liste en haut de la fenêtre 192.168.1.41

- Ne pas changer les paramètres par défaut.

- Cliquer sur « Appliquer »

- Caméra N°2

- Clic droit  « Menu »  onglet « Caméra »  cliquer sur l’engrenage ou Config CAM de la caméra D1.

- Choisir la caméra dans la liste en haut de la fenêtre 192.168.1.42

- Ne pas changer les paramètres par défaut.

- Cliquer sur « Appliquer »

- Caméra N°3 PTZ

- Clic droit  « Menu »  onglet « Caméra »  cliquer sur l’engrenage ou Config CAM de la caméra D1.

- Choisir la caméra dans la liste en haut de la fenêtre 192.168.1.43

- Ne pas changer les paramètres par défaut.

- Cliquer sur « Appliquer »

- Pour les 3 Caméras

- Sélectionner : Caméra/OSD/ : cocher la case « Afficher nom » et passer la taille de police en « Grand »

- Cliquer sur « Appliquer »

# Import / Export de la configuration (pour information)

### Enregistreur NVR

- Se rendre sur la page de configuration web : 192.168.1.45

- Username : admin

- Password : 123456

- Menu « Setup »  « Maintenance »  « Maintenance  « Export »

- Enregistrer le fichiers « Config.XML »

Sauvegarder le fichier de configuration dans le dossier de l’affaire en cours au format VI-10-XXX_config_192.168.1.45_NVR.xml

- Menu « Setup »  « Maintenance »  « Browse »

- Choisir un fichier de configuration au format « .XML »  « Import »

### Caméra IP (Tube et PTZ)

- Camera N°1 : IP 192.168.1.41

- Camera N°2 : IP 192.168.1.42

- Camera PTZ N°3 : IP 192.168.1.43

- Se rendre sur la page de configuration web : 192.168.1.X

- Menu « Setup »  « Système »  « Maintenance »  « Config Management »   Export

- Enregistrer le fichier compressé au format :

- NuméroDeSerie_IpCaméra_config.tgz

- Exemple : IPC6222ER-X30P-B_192.168.1.40_config.tgz

- Sauvegarder le fichier de configuration dans le dossier de l’affaire en cours au format VI-10-XXX_configCaméraX.xml

- Menu « Setup »  « Système »  « Maintenance »  Import

- Choisir un fichier de configuration au format « .TGZ »